МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗВІТ

по договору підряду №  26ГФ013-01/10

за договором від «02» березня 2026 року № 187.05/0024

на виконання грантової підтримки НФДУ

за період з «01» червня 2026 року по «30» вересня 2026 року

«Напрацювання методів і підходів до прогнозування теплофізичних властивостей матеріалів і структур різної розмірності та морфології з використанням алгоритмів машинного навчання (передбачення теплопровідності двофазних систем залежно від ступеню кластеризації з використанням Physics-Informed Neural Networks)»

Науковий керівник 					_______________      Ігор КОМАРОВ

Виконавець 						_______________     Олег ОЛІХ

Зміст виконаної роботи

На звітному етапі роботи розглядалися можливості створення сурогатної моделі на основі машинного навчання для прискорення молекулярно-динамічного моделювання, зокрема орієнтованих на оцінку теплофізичних властивостей наноструктурованих матеріалів.

Основним інструментом комп'ютерного моделювання матеріалів на атомному рівні є метод молекулярної динаміки (МД). Він дозволяє обчислювати коефіцієнт теплопровідності шляхом моделювання руху окремих атомів і аналізу теплових потоків (наприклад, за допомогою рівноважної МД із застосуванням співвідношень Гріна-Кубо або нерівноважної МД). Попри свою точність та фізичну обґрунтованість, традиційний МД підхід має фундаментальні обмеження, що стримують його застосування у високопродуктивному пошуку нових матеріалів: 1) висока обчислювальна складність: для складних аморфних, дефектних або багатокомпонентних систем один розрахунок може тривати від кількох годин до тижнів на суперкомп'ютерних кластерах; 2) обмеження щодо масштабованості систем: обчислювальні витрати зростають квадратнично або експоненційно залежно від кількості атомів у розрахунковому осередку, що унеможливлює масове моделювання великомасштабних макроструктур із дефектами, межами зерен або порами; 3) неможливість прямої інтеграції в скринінгові цикли: необхідність проведення повного моделювання для кожної нової конфігурації робить алгоритми оптимізації (наприклад, генетичні алгоритми або топологічну оптимізацію) практично нереалізовними через часові витрати.

Для подолання обчислювального бар'єру в останні роки активно розвивається напрям сурогатного моделювання на основі методів машинного навчання (МН). Проте основною проблемою поєднання МД з алгоритмами МН є неможливість отримання тренувального набору такого розміру, який дозволяв би ефективно навчати моделі. Одним із стандартних шляхів подолання подібних труднощів є використання підходу переносу знань (Transfer Learning), коли модель, попередньо навчена на значній кількості зразків, які стосуються іншої, можливо спорідненої задачі, донавчається з використанням даних, які стосуються конкретного завдання. Проте у цьому випадку виникає інша складність: відшук навченої моделі, яку можна було б застосувати до вирішення поставлених задач.

В нашому підході запропоновано використовувати потужність моделей комп’ютерного зору. Завдання розрізнення зображень є одним із найпопулярніших у машинному навчанні і, відповідно, існує значна кількість відповідних моделей, які, з одного боку, є у відкритому доступі, а з іншого  - натреновані на величезному масиві даних. Загальна схема представлена на рис.1. Першим кроком є перетворення вихідних даних для МД (координат атомів з 3-вимірному просторі) на двовимірні зображення, що виступають візуальними даними для моделей комп’ютерного зору (CV), які, як правило відносяться до згорткових нейронних мереж (CNN). Задачею CNN є виділення ознак зображень. Як правило, кількість таких ознак складає декілька тисяч і тому для полегшення подальших розрахунків доцільно використати метод головних компонент (PCA), який дозволяє зменшити розмірність простору ознак і виділити найбільш значущі з них. Після цього для визначення цільової величини (теплопровідності) вигористовується регресійна модель, які безпосередньо навчається на тренувальному наборі.

Рис.1. Загальна схема запропонованого підходу створення сурогатної моделі

СV моделі здатні аналізувати нелінійні геометричні патерни (локальну симетрію, межі розділу фаз, концентрацію дефектів, анізотропію та пористість), які безпосередньо впливають на фононне розсіювання, а отже і на теплопровідність. Тому можна очікувати, що використання навчених CV-моделей дозволяє досягти високої точності прогнозування навіть за відносно невеликого обсягу навчальної вибірки, сформованої за допомогою МД. Проте критичним етапорм є вибір способу представлення просторової конфігурації атомів у вигляді зображення, так як від нього залежить, чи зможе нейромережева модель виявити фізично значущі патерни. Цей спосіб повинен задовольняти низку вимог. Насамперед, візуалізація має забезпечувати інваріантність до обертань та зсувів системи, щоб фізичні властивості не залежали від просторової орієнтації, та зберігати топологічну інформацію. Також необхідно кодувати хімічний склад, а отримані зображення повинні бути сумісними зі стандартними архітектурами CNN.

Звичайно, може бути декілька варіантів реалізації перетворення 3D просторової структури у 2D зображення і першочерговою задачею є вибір найбільш ефективного. На цьому етапі проєкту було досліджено можливість використання у якості зображення проекцій положень атомів на площину. При цьому МД-конфігураційний кадр проєктувався на три взаємоперпендикулярні площини і проєкції розглядалися як RGB-канали утвореної картинки – див. рис.2.

Рис.2. Шлях перетворення просторових координат атомів у двовимірне зображення.

Для реалізації перетворення була розроблена функція, яка, окрім вказаного вище використання проєкцій, як різних кольорових каналів, також 1) замість подисперсного відображення атомів як поодиноких пікселів, застосовує фільтр Гауса з налаштовуваним радіусом, що моделює фізичний радіус атома та створює неперервне поле атомної густини; 2) правильно обробляє розсіювання атомів по краях розрахункової комірки, зберігаючи фізичну симетрію МД-моделі завдяки проведенню фільтрації Гауса в режимі mode='wrap'; 3) реалізує логарифмічне стиснення діапазону, що запобігає домінуванню піків з високою локальною щільністю атомів та робить менш щільні ділянки (наприклад, пори чи дефекти) більш помітними для згорткової мережі.

Фактично, вигляд отриманого зображення, окрім вихідної атомної конфігурації, а, відповідно, і ознаки, які зможе виділити CNN буде залежати від

а) загального розміру картинки, так як цей параметр визначає просторовий масштаб дискретизації: відношення розміру МД-кадру до розміру картинки визначає якій відстані відповідає один піксел; цю величину варто розглядати у співмірності з міжатомною відстаню;

б) ступінь гаусового розмиття в ангстремах, так як при малих значеннях зображення надто дискретне, а надто великому значенні можна втратити фізичну інформацію.

Для вибору найбільш раціональних параметрів перетворення були проведено дослідження з використанням поруватих структур кремнію. При цьому використовувалася МД-комірка у вигляді куба зі стороною 65.172 ангстрем. Використовувалися структури з випадковим розташуванням пор та поруватістю від 10 до 80 % - див. рис.3.

Рис.3. Вихідні структури кремнію для МД-розрахунків з поруватістю 10% (ліве зображення), 50% (центральне зображення) та 80 % (праве зображення).

За описаною вище підходом створювалися характерні зображення структур розміром 64х64, 128х128, 256х256, 512х512 та 1024х1024 пікселі (що відповідало масштабу дискретизації 1,02, 0,51, 0,254, 0,127 та 0,063 ангстрема на піксель). Зауважимо, що міжатомна відстань у кремнії 2.35 Å. Крім того, застосовувалися гаусове розмиття з радіусом 0,5, 1 та 1,5 ангстреми. Приклади отриманих зображень представлені на рис.4.

Рис.4. Зображення, отримані з просторового розташування кремнієвих структур з поруватістю 10% (лівий стовбець), 50% (центральний стовбець) та 80% (правий стовбець). Розмір картинки, пікселів: 64 (рядки 1 та 2), 128 (рядок 3), 256 (рядки 4 та 5), 512 (рядок 6), 1024 (рядок 7). Радіус гаусового розмиття, ангстрем: 0,5 (рядки 1, 4), 1,0 (рядки 3, 6, 7), 1,5 (рядки 2, 5).

виконувалося прогнозування коефіцієнту теплопровідності двофазної структури за допомогою Physics-Informed Neural Networks (PINNs). Розрахунки проводилися на прикладі системи кремній-германій. Подібні системи належать до найперспективніших напівпровідникових матеріалів сучасної мікро- та наноелектроніки завдяки можливості керування їхніми електронними, оптичними та тепловими властивостями шляхом зміни складу й структурних параметрів, зокрема ступеню кластеризації. Особливу увагу привертає дослідження теплопровідності таких систем, оскільки ефективне відведення тепла є одним із ключових чинників забезпечення надійності та продуктивності електронних і фотонних пристроїв. Вивчення теплових властивостей матеріалів Si–Ge є також важливим для розроблення високоефективних термоелектричних перетворювачів енергії, де зниження теплопровідності за одночасного збереження сприятливих електричних характеристик дозволяє підвищити коефіцієнт термоелектричної добротності. Крім того, аналіз механізмів перенесення тепла в кремній-германієвих структурах сприяє глибшому розумінню процесів розсіювання фононів та впливу нанорозмірних ефектів на транспортні властивості матеріалів.

Особливості обчислень. В роботі використовувався підхід, запропонований в [https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2023.124671, https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.05.024]]. А саме, вхідними даними слугувала матриця , яка відображала двовимірний локальний розподіл теплопровідності, містила лише два можливих значення і моделювала двофазне середовище. Для створення вхідних даних використовувалася спеціально розроблена функція, деталі функціонування якої описані у звіті за попередній етап. Метою конволюційної нейронної мережі типу енкодер-декодер було отримання розподілів температури  та компонент теплового потоку  і . При тренуванні вважалося, що існує градієнт температур між правою та лівою границею (в напрямку осі х) і мінімізувалася функція втрат, яка містила низку фізично обгрунтованих доданків:

,         (1)

де ΩF пов’язана із необхідністю виконання закону Фур’є:

,                                                   (2)

ΩPDE – безпосередньо описується тепловим стаціонарним потоком за відсутності джерел тепла

,                                                   (3)

ΩDBС визначається крайовими умовами Діріхле на границях, які перпендикулярні осі х

,                            (4)

(Т1 та Т2 – задані температури на правій та лівій границях, відповідно); ΩNBС визначається крайовими умовами Неймана на границях, що перпендикулярні осі y

,                                  (5)

ΩT та ΩQ пов’язана з неперервністю температурного поля та теплового потоку на границях фаз:

,                                   (6)

,                      (7)

Де λ1-λ6 вагові коефіцієнти, N – загальна кількість точок сітки для розрахунку, Nl, Nr, Nt, Nb та Nlim – кількість точок на лівій, правій, верхній та нижній границях, а також на границях фаз, відповідно;  - вектор нормалі до інтерфейсної границі,  та  - координати точок, розміщених неподалік міжфазної границі по обидва боки від неї. Зауважимо, що врахування ΩT та ΩQ є особливістю саме наших розрахунків. При цьому інтерфейс визначався як положення точок, хоча б один із сусідів якої належить іншій фазі (значення χ в матриці ввідмінне), нормаль оцінювалася через градієнт теплопровідності

,                                                              (8)

а для визначення положення приграничних точок використовувався вираз

,                                                          (9)

де ε0,5 пікселя.

При обчисленнях використовувалися матриці 128х128 (N = 16384, Nl=Nr=Nt=Nb=128), та значення λ1=λ2=1, λ3=λ4=λ5=λ6=10. Розрахунки проводилися для температури 300 К (T1=300,5 K, T2 = 299,5 K), вихідна матриця містила значення теплопровідності кремнію 144.84 Вт/мК [https://doi.org/10.1063/1.3253100] та германію 60.52 Вт/мК [https://doi.org/10.1103/PhysRev.139.A507]. PINN тренувалася на масиві з 16 384 зразків, згенерованих для різних значень співвідношення фаз та ступеня кластеризації (при його нульовому значенні часточки фази з меншою концентрацією мають мінімальний розмір, при одиничному – майже всі часточки фази кожної з фаз об’єднані між собою). При визначенні значення теплопровідності, які відповідали певним величинам співвідношення фаз та кластеризації, генерувалося 1024 матриця, кожна з яких оброблювалася за допомогою попередньо натренованої моделі і для кожного визначалися ефективне значення теплопровідності як енергетично зважене просторове середнє

.                                                  (10)

Як остаточне значення для певного типу середовища обиралася середня величина.

Основні результати. На рис.1 представлено приклад вихідних структури та отриманих в результаті застосування натренованих мереж температурних полів та розподілів теплових потоків. Як видно з наведених даних, при малих ступенях кластеризації спостерігається відносно однорідний, хоч і збурений, тепловий потік. При його збільшенні, навколо великих кластерів утворюються чітко виражені зони локалізації або "обтікання" теплового потоку (яскраві плями на правих графіках), а градієнт температури стає більш ступінчастим. Збільшення частки германію (менш теплопровідної фази) викликає викривлення ізотерм (див. середній стовбець). При 30% Ge та високій кластеризації починають формувати теплові містки або значні теплові бар'єри, що видно по сильному контрасту на карті теплового потоку. На картах теплового потоку (правий стовбець) чітко видно, що межі розділу фаз є місцями найбільшого розсіювання або концентрації теплової енергії. Великі включення германію (особливо в 4-му рядку) працюють як неоднорідності, які тепловий потік змушений "обходити", через що значення на їхніх межах різко зростає (світлі зони) або падає всередині них. Змодельовані температурні профілі та поля теплових потоків демонструють високу фізичну реалістичність (зокрема, заломлення потоків на межі фаз ). Оскільки мережа спрогнозувала ці ефекти у повній відповідності до класичної термодинаміки, це доводить доцільність використання саме фізично інформованих нейронних мереж (PINN), які, на відміну від класичного "чорного ящика" (Data-Driven), гарантують дотримання фундаментальних законів природи

Si Ge

Рис.1. Вихідний розподіл фаз (лівий стовбець, зелене – кремній, синє - германій) та спрогнозовані розподіли температури (середній стовбець) і теплового потоку (правий стовбець). Частка германію становить 10% (перший та другий рядки) та 30% (третій та четвертий рядки), ступінь кластеризації 0 (перший та третій рядки) та 0,5 (другий та четвертий рядки).

Наступному рисунку наведено результати прогнозування теплопровідності двофазної системи Si-Ge.

Рис.2. Прогноз теплопровідності двофазної системи кремній-германій як функції частки германію та ступеню кластеризації. На рисунку також наведено площини, що відповідають теплопровідності чистих кремнію та германію.

Наведені результати свідчать, що зі збільшенням концентрації германію загальна теплопровідність системи монотонно й стрімко падає. При цьому найбільш яскравою особливістю є те, що за високих концентрацій германію (від 0.68 до 0.96) ефективна теплопровідність системи падає значно нижче теплопровідності обох чистих компонентів. Так, при частці Ge 96% теплопровідність становить близько 4 Вт/(м·К), що у 15 разів менше, ніж у чистого германію. Причиною цього може бути розщсіяння фононів. А саме, у твердих наноструктурованих розчинах основними носіями тепла є квазічастинки теплових коливань ґратки. Величезна кількість меж розділу між дрібними фазами кремнію та германію створює сильний акустичний неузгоджений бар'єр, фонони інтенсивно розсіюються на цих межах, що драматично знижує довжину їхнього вільного пробігу і призводить до падіння теплопровідності нижче за межу чистого матеріалу. Додатковим фактором може бути те, що атоми кремнію значно легші за атоми германію і тому навіть у межах чистих фаз присутність атомів іншого елемента створює флуктуації щільності та пружності, що викликає додаткове загасання теплових коливань.

Вплив ступеня кластеризації залежить від загальної концентрації германію. А саме, при його частці менше 16 % спостерігається немонотонна залежність: при збільшенні кластеризації від 0 до теплопровідність спочатку зменшується, а потім починає зростати і перевищує початкове значення для некластеризованого стану. Можлива причина – це те, що на початкових етапах кластеризації утворюється велика кількість нових дрібних меж, що посилює розсіювання тепла. Проте, коли кластеризація прямує до 1.0, дрібні включення зливаються у великі "острівці". Площа міжфазних меж зменшується, і тепловий потік починає вільніше обтікати великі перешкоди через суцільну матрицю кремнію, яка має високу провідність. У випадку високої концентрації германію (частка > 64 %) має місце монотонне зростання теплопровідності. В цьому випадку германій сам стає основною матрицею, а кремній — включеннями. Коли кластеризація зростає, високопровідні включення кремнію зливаються між собою, утворюючи так звані перколяційні містки (теплові канали). Тепло починає передаватися по цих з'єднаних кремнієвих доріжках, що частково нівелює замикаючий ефект германію та піднімає загальну теплопровідність матеріалу.

Здатність моделі PINN чітко зафіксувати делікатні ефекти, такі як локальні мінімуми теплопровідності за низьких ступенів кластеризації та перколяційні явища (утворення теплових містків) за високих, свідчить про те, що нейромережа не просто апроксимує цифри, а дійсно успішно інтегрувала в себе фундаментальні диференціальні рівняння теплопровідності для гетерогенних середовищ.

Отримані результати представлені на XII-th International Conference Conference Topical Problems of Semiconductors Physics  (Olikh O. “Physics-Informed Neural Network Prediction of Thermal Conductivity in Clustered Si–Ge Two-Phase Systems”, В кн.: XII-th International Conference Topical Problems of Semiconductors Physics, Drohobych, Ukraine, 2026, P. 85)